Modyfikowana metoda NGS 6-6/4

| biblioteka | ER1 | T inaktywacji | ER2 | T inaktywacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | NarI | 65° | AciI | 65° |
| M2 | NcoI | 80° | HinP1I | 65° |
| M3 | NarI | 65° | MspI | No |
| M4 | BssSI | No | AciI | 65° |
| M5 | NcoI | 80° | AciI | 65° |

1. Przyłączenie adaptorów

1X Elution Buffer (EB) – 10mM Tris-Cl, pH 8.0-8.5

10X Adapter Buffer (AB) – 500mM NaCl, 100mM Tris-Cl

Dla adaptorów zawierających barcode (Adaptor 1):

- Zawiesić jednoniciowy adaptor w 1X EB, aby uzyskać stężenie 100 µM

- Przygotować 100 µL dwuniciowego adaptora:

- 10 µL każdego jednoniciowego oligo o stężeniu 100µM

- 10 µL – 10X AB

- 70 µL – MQ

- Ogrzewać do 95ºC i następnie schłodzić do 30ºC z prędkością 1ºC/min

- Rozcieńczyć adaptory  3:10, w przybliżeniu do 3 µM i sprawdzić ilościowo

- Zoptymalizować do stężenia 1,6 ng/µL (ok. 0,1 µM)

- Roboczy stok adaptorów - w każdym dołku na płytce mamy 0,02 µM Adaptor 1 zatem na 96-dołkową płytkę dodajemy:

- 5 µL – 0,5µM Adaptora 1

- Dobrze wymieszać, zwirować.

2. Normalizacja DNA

- Ocenić ilość DNA używając PicoGreen. Stężenie DNA powinno mieścić się w zakresie 20 ng/µL do 150 ng/µL. Rozcieńczyć, jeżeli jest za wysokie.

- Przygotowujemy po 10 µL DNA o stężeniu 20 ng/µL (aby otrzymać wyjściowo 200 ng)

3. Restrykcja (20 µL)

10 µL – DNA (200 ng)

10 µL – MIX restrykcyjny

PstI-HF–NEB #R3140 (20,000 units/mL)

MspI –NEB #R0106 (20,000 units/mL)

- MIX restrykcyjny:

M1: Trawienie NarI-AciI:

| Składnik | Ilość w μL |
| --- | --- |
| 10x CutSmart® Buffer | 2 |
| NarI (5U/µL) | 1.6 |
| AciI (10U/µL) | 0.8 |
| DNA (20 ng/µL) | 10 |
| MQ | 5.6 |

Inkubacja 37°C przez 2 godziny, 65°C przez 20 min, 8°C

M2: Trawienie NcoI-HinP1I:

| Składnik | Ilość w μL |
| --- | --- |
| 10x CutSmart® Buffer | 2 |
| NcoI (10U/µL) | 0.8 |
| HinP1I (10U/µL) | 0.8 |
| DNA (20 ng/µL) | 10 |
| MQ | 6.4 |

Inkubacja 37°C przez 2 godziny, 80°C przez 20 min, 8°C

M3: Trawienie NarI-MspI:

| Składnik | Ilość w μL |
| --- | --- |
| 10x CutSmart® Buffer | 2 |
| NarI (5U/µL) | 1.6 |
| MspI (20U/µL) | 0.4 |
| DNA (20 ng/µL) | 10 |
| MQ | 6 |

Inkubacja 37°C przez 2 godziny, 65°C przez 20 min, 8°C

M4: Trawienie BssSI-AciI:

| Składnik | Ilość w μL |
| --- | --- |
| 10x CutSmart® Buffer | 2 |
| BssSI (10U/µL) | 0.8 |
| AciI (10U/µL) | 0.8 |
| DNA (20 ng/µL) | 10 |
| MQ | 6.4 |

Inkubacja 37°C przez 2 godziny, 65°C przez 20 min, 8°C

M5: Trawienie NcoI-AciI:

| Składnik | Ilość w μL |
| --- | --- |
| 10x CutSmart® Buffer | 2 |
| NcoI (10U/µL) | 0.8 |
| AciI (10U/µL) | 0.8 |
| DNA (20 ng/µL) | 10 |
| MQ | 6.4 |

Inkubacja 37°C przez 2 godziny, 80°C przez 20 min, 8°C

- Nałożyć po 10 µL DNA na płytkę (o st. 20 ng/µL)

- Dodać po 10 µL MIXu

- Wymieszać

- Trawić: 37ºC – 2h, 65ºC – 20 min, 8ºC

UWAGA: przejść bezpośrednio do ligacji

4. Ligacja (40 µL)

20 µL – roztwór po trawieniu

5 µL – adaptory (0,02 µM Adaptor1=0,1pmol)

15 µL – MIX do ligacji

- Ligacja

| Składnik | Ilość w μL |
| --- | --- |
| 10x CutSmart® Buffer | 2 |
| ATP (10 mM) | 4 |
| T4 DNA ligase (400U/μL) | 0.5 |
| MQ | 8.5 |

- Do 20 µL roztworu po trawieniu dodać 5 µL Adaptorów.

- Dodać 15 µL MIXu

- Inkubować 22ºC – 2h, 65ºC – 20 min, 8ºC

UWAGA: Po ligacji przechowywać w -20ºC

5. Multipleks

- Połączyć próby (12 genotypów x 40 uL = 480 uL).

- Oczyścić na kolumnach (QIAquick PCR Purification Kit)

- Dla każdej biblioteki wykonać dwa mycia (2 x 200 uL).

- Połączyć 200 µL DNA po ligacji i 1000 µL buforu PB w czystej probówce

- Dodać 600 µL na kolumnę, zwirować

- Dodać pozostałe 600 µL na kolumnę, zwirować ponownie

- Rozpuścić w 60 µL. Połączyć dwa mycia dla jednej biblioteki.

6. Amplifikacja (25µLx8)

- Wykonać 8 reakcji PCR dla każdej biblioteki

| BIBLIOTEKA | składnik | St0 | StK | vol reakcji | rozcien | ile 1X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bufor EURx A | 10 | 1 | 25 | 0,1 | 2,5 |
| PCR1_GBS | starter1 (uM) | 10 | 0,4 | 25 | 0,04 | 1 |
| PCR2_GBS | starter1 (uM) | 10 | 0,4 | 25 | 0,04 | 1 |
|  | MgCl2 (mM) | 25 | 1,5 | 25 | 0,06 | 1,5 |
|  | dNTP(2mM) | 2 | 0,2 | 25 | 0,1 | 2,5 |
| EURx | Taq (U/uL) | 5 | 1 | 25 |  | 0,2 |
|  | DNA po oczyszczaniu | 10 | 14 | 25 |  | 10 |
|  | MQ |  |  | 25 |  | 6,3 |

- PCR:

95ºC (30 sec) {95ºC (30 sec), 62ºC (20 sec), 68ºC (30 sec)*} 16 cykli

72ºC (5 min)

4ºC (forever)

- Dla każdej biblioteki  połączyć po 8 reakcji PCR i przemyć na kolumnach Qiagen (200 uL). Rozpuścić w 30 µL. Sprawdzić bibliotekę na żelu LM. Wyciąć fragmenty w zakresie 200 – 300 bp. Oczyścić zestawem Gel-Out, rozpuścić w 50 uL buforu TE, oznaczyć stężenie.